Procédure de changement de batterie – Station iMetos

Matériels nécessaires :

- Clé Allen de 2,5 mm ou tournevis Torx T10

- Tournevis cruciforme

- Pince multiprise ou pince plate

- Clé plate de 7 mm

Procédure à suivre :

Démontage du panneau solaire

Retirez le panneau solaire de la station. Dévissez les 3 petites vis et démontez le panneau afin d’accéder au support de la batterie, situé sous le châssis inox.

Libération de la batterie

Dévissez les vis (TT 15 × 75 mm) à l’aide de la clé de 7 mm afin de retirer les barres de maintien situées sous la batterie. Une fois les barres retirées, la batterie est libre.

Déconnexion des alimentations

À l’aide d’une pince plate, déconnectez délicatement :

- La cosse de la batterie (n°1 sur la photo),

- Puis la cosse du panneau solaire (n°2 sur la photo).

Remplacement de la batterie

Sortez la batterie de son emplacement.

Installez la nouvelle batterie en respectant strictement les polarités (rouge = positif +).

Avant installation, vérifiez que la tension de la batterie est proche de 6 400 mV.

La borne positive doit être connectée au fil brun. Replacez ensuite la batterie dans sa position d’origine.

Reconnexion de la batterie

Reconnectez les cosses au niveau de la carte mère dans l’ordre suivant :

- D’abord la cosse de la batterie,

- Puis la cosse du panneau solaire.

Vérification du bon fonctionnement

Une fois les connexions rétablies, vérifiez que les LED de la carte mère clignotent.

Cela confirme que la batterie est correctement branchée.

Après 1 heure, verifier sur Fieldclimate que la station a bien communiquer.